Autoreferat

(autoreferat dotyczy okresu po uzyskaniu stopnia doktora)

- Imię i Nazwisko:

Mariusz Malinowski

- Posiadane stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej:

Doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, nadany przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w 2001 roku na podstawie rozprawy pt. „Sensorless Control Strategies for Three-Phase PWM Rectifiers”

- Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

Od IV 2002 do chwili obecnej zatrudniony w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej) na etacie adiunkta.

- Wskazanie osiągnięcia naukowego wynikającego z art. 16 ust 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym:

- tytuł osiągnięcia naukowego

Jednotematyczny cykl publikacji (12) pod wspólną nazwą „Wybrane problemy modulacji i sterowania dla dwu- i wielopoziomowych przekształtników napięcia z MSI”

- wykaz wybranego cyklu publikacji

[12] F. Huerta, S. Styński, S. Cóbreces, M. Malinowski, F.J. Rodríguez “Novel Control of Three-Phase Active Front-End Converter with Compensation of Unknown Grid-Side Inductance” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 58, No. 8, pp. 3275-3286 2011, IF 3.481 (podano IF za rok 2010, ponieważ jeszcze nie jest znany IF za rok 2011 ) [11] S. Kouro, M. Malinowski, K. Gopakumar, J. Pou, L.G. Franquelo, B. Wu, J. Rodriguez, M. Perez, J.I. Leon „Recent Advances and Industrial Applications of Multilevel Converters” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 57, No. 8, pp. 2553-2580, August 2010, (60 citations – Web of Science) IF 3.481 [10] M.Malinowski, K. Gopakumar, J. Rodriguez, M. Perez „A Survey on Cascaded Multilevel Inverters” ” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 57, No. 7, pp. 2197-2206, July 2010 (40 citations – Web of Science) IF 3.481 [9] M. Malinowski, S. Styński, W. Kołomyjski, M.P. Kaźmierkowski „Control of Three-Level PWM Converter Applied to Variable-Speed-Type Turbines” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 56, No. 1, January 2009, pp. 69-77 (27 citations – Web of Science) IF 4.678 [8] M. Malinowski, S. Bernet „A Simple Voltage Sensorless Active Damping Scheme for Three-Phase PWM Converters With an LCL Filter” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 55, No. 4, pp. 1876-1880, April 2008. (30 citations – Web of Science) IF 5.468 [7] L. Asiminoaei, P. Rodriguez, F. Blaabjerg, M. Malinowski „Reduction of Switching Losses in Active Power Filters With a New Generalized Discontinuous-PWM Strategy ” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 55, No. 1, pp. 467-471, January 2008. (16 citations – Web of Science) IF 5.468 [6] D. Krug, S. Bernet, S.S. Fazel, K. Jalili, M. Malinowski „Comparison of 2.3-kV Medium-Voltage Multilevel Converters for Industrial Medium-Voltage Drives” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 54, No. 6, pp. 2979-2992, December 2007. (74 citations – Web of Science) IF 2.216 [5] R. Teichmann, M. Malinowski, S. Bernet "Evaluation of Three-Level Rectifiers for Low Voltage Utility Applications" IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 52, No. 2, pp. 471-482, April 2005. (28 citations – Web of Science) IF 0.536

[4] M. Cichowlas, M. Malinowski, D.L. Sobczuk, M.P. Kaźmierkowski, P.Rodriquez, J. Pou "Active filtering function of tree-phase PWM boost rectifiers under different line voltage conditions" IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 52, No. 2, pp. 410-420, April 2005. (54 citations – Web of Science) IF 0.536

[3] M. Malinowski, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski, "Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space-Vector Modulation (DPC-SVM)" IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 51, No. 2, pp. 447-454, April 2004. (126 citations – Web of Science) IF 0.976

[2] M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski "Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation - A Comparative Study" EPE Journal, Vol. 13, No. 2 pp. 28-34, 2003. (15 citations - Scopus)

[1] M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, A. Trzynadlowski "A Comparative Study of Control Techniques for PWM Rectifiers in AC Adjustable Speed Drives" - IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 18, No. 6, pp. 1390-1396, Novemeber 2003. (83 citations – Web of Science) IF 0.986

  - Sumaryczny impact factor wybranych publikacji według listy JCR 31,307

  - Łączna liczba cytowań dla wybranych publikacji według Web of Science: 538

  - Łączna liczba cytowań dla wybranych publikacji według Google Scholar: 928

  - Indeks Hirscha wynikający z wybranych publikacji według Web of Science: 10

  - Średnia waga udziału w publikacjach 51,25%

  - Oświadczenia wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich. Załączono tabelkę z oświadczeniami współautorów publikacji oraz osobne pisma otrzymane od:

  - Dr F. Huerta, University of Alcala, Alcala (Hiszpania)

  - Dr S. Cóbreces, University of Alcala, Alcala (Hiszpania)

  - Prof. F.J. Rodríguez, University of Alcala, Alcala (Hiszpania)

  - Dr S. Kouro z Universidad, Tecnica Federico Santa Marıa, Valparaıso (Chile)

  - Prof. K. Gopakumar, Indian Institute of Science, Bangalor (Indie)

  - Dr J. Pou, Universitat Politecnica de Catalunya, Terrassa (Hiszpania)

  - Prof.  L.G. Franquelo, University of Seville, Sewilla (Hiszpania)

  - Prof. B. Wu, Ryerson University, Toronto (Kanada)

  - Prof. J. Rodriguez, Universidad Tecnica Federico Santa Marıa, Valparaıso (Chile)

  - Dr M. Perez, Universidad Tecnica Federico Santa Marıa, Valparaıso (Chile)

  - Dr J.I. Leon, University of Seville, Sewilla (Hiszpania)

  - Prof. S. Bernet, Dresden University of Technology, Drezno (Niemcy)

  - Dr L. Asiminoaei, R&D of Danfoss Power Electronics, Sonderborg, (Dania)

  - Dr P. Rodriguez, Universitat Politecnica de Catalunya, Terrassa (Hiszpania)

  - Prof. F. Blaabjerg, University of Aalborg, Aalborg (Dania)

  - MsC D. Krug, Siemens, Norynberga (Niemcy)

  - Dr S.S. Fazel, Iran University of Science and Technology, Teheran, (Iran)

  - Dr K. Jalili, General Electric, Berlin (Niemcy)

  - Dr R. Teichmann, General Electric, Schenectady, (USA)

  - Prof. A. Trzynadlowski, University of Nevada, Reno (USA)

| Publikacja | Cytowany | Impact Factor | Autorzy | Udział procentowy | Udział merytoryczny | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [12]. “Novel Control of Three-Phase Active Front-End Converter with Compensation of Unknown Grid-Side Inductance” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 58, No. 8, 2011, pp. 3275-3286 2011 | 0 | 3.481 | F. Huerta | 40% | - opracowanie tekstu i rysunków, - częściowa budowa modelu symulacyjnego, - badania symulacyjne, - częściowe wykonanie badań eksperymentalnych, | osobne pismo |
|  |  |  | S. Styński | 10% | - częściowa budowa modelu symulacyjnego - korekty tekstu, |  |
|  |  |  | S. Cóbreces | 10% | - częściowe wykonanie badań eksperymentalnych, - częściowa budowa stanowiska laboratoryjnego | osobne pismo |
|  |  |  | M. Malinowski | 30% | - opracowanie założeń oraz identyfikacje problemów dla metody sterowania, - opracowanie założeń dla pracy bez pomiaru prądu przemiennego, - opracowanie struktury artykułu, - korekty tekstu i uwagi, - przegląd literatury, |  |
|  |  |  | F.J. Rodríguez | 10% | - opracowanie założeń do strojenia regulatora bazującego na logice rozmytej - korekty tekstu i uwagi | osobne pismo |
| [11]. „Recent Advances and Industrial Applications of Multilevel Converters” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 57, No. 8, 2010, pp. 2553-2580 | 60 | 3.481 | S. Kouro | 30% | - opracowanie tekstu i rysunków, - przegląd literatury z zakresu klasycznych i nowych topologii przekształtników wielopoziomowych MSI oraz zastosowań przekształtników wielopoziomowych, | osobne pismo |
|  |  |  | M. Malinowski | 30% | - opracowanie założeń oraz struktury artykułu, - przegląd literatury i analiza porównawcza z zakresu metod sterowania wykorzystywanych w przekształtnikach wielopoziomowych MSI oraz zastosowań przekształtników wielopoziomowych, - korekty tekstu i uwagi, |  |
|  |  |  | K. Gopakumar | 6% | - przegląd literatury z zakresu wielopoziomowych przekształtników MSI dwustronnie zasilających stojan maszyny, - korekty tekstu, | osobne pismo |
|  |  |  | J. Pou | 6% | - przegląd literatury z zakresu klasycznych metod modulacji dla wielopoziomowych przekształtników MSI, - korekty tekstu, | osobne pismo |
|  |  |  | L.G. Franquelo | 6% | - przegląd literatury z zakresu zastosowań wielopoziomowych przekształtników MSI, - korekty tekstu, | osobne pismo |
|  |  |  | B. Wu | 6% | - opracowanie przyszłych trendów rozwoju dla wielopoziomowych przekształtników MSI, - korekty tekstu, - wnioski, | osobne pismo |
|  |  |  | J. Rodriguez | 6% | - opracowanie klasyfikacji i podziału topologii wielopoziomowych przekształtników MSI, - korekty tekstu, | osobne pismo |
|  |  |  | M. Perez | 5% | - przegląd literatury z zakresu kaskadowych wielopoziomowych przekształtników MSI oraz odporności przekształtników wielopoziomowych na uszkodzenia, | osobne pismo |
|  |  |  | J.I. Leon | 5% | - przegląd literatury z zakresu nowych metod modulacji i wyrównywania napięć w wielopoziomowych przekształtnikach MSI, | osobne pismo |
| [10]. „A Survey on Cascaded Multilevel Inverters” ” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 57, No. 7, 2010, pp. 2197-2206 | 40 | 3.481 | M. Malinowski | 40% | - opracowanie założeń oraz struktury artykułu, - przegląd literatury, analiza porównawcza oraz opracowanie klasyfikacji z zakresu metod modulacji i sterowania wykorzystywanych w wielopoziomowych przekształtnikach kaskadowych MSI, - korekty tekstu i uwagi, |  |
|  |  |  | K. Gopakumar | 15% | - częściowy przegląd literatury dotyczącej zastosowań wielopoziomowych przekształtników kaskadowych MSI - korekty tekstu | osobne pismo |
|  |  |  | J. Rodriguez | 15% | - częściowy przegląd literatury dotyczącej zastosowań wielopoziomowych przekształtników kaskadowych MSI - korekty tekstu | osobne pismo |
|  |  |  | M. Perez | 30% | - opracowanie tekstu i rysunków, - przegląd literatury dotyczącej topologii wielopoziomowych przekształtników kaskadowych MSI, | osobne pismo |
| [9]. „Control of Three-Level PWM Converter Applied to Variable-Speed-Type Turbines” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 56, No. 1, 2009, pp. 69-77 | 27 | 4,678 | M. Malinowski | 40% | - idea układu sterowania, - częściowe opracowanie koncepcji modulatora zmniejszającego straty łączeniowego w trójpoziomowym przekształtniku NPC, - opracowanie algorytmów do modeli symulacyjnych i eksperymentalnych, - analiza wyników, - przygotowanie tekstu; |  |
|  |  |  | S. Styński | 40% | - opracowanie pełnych modeli symulacyjnych, - badania symulacyjne i eksperymentalne układu sterowania, - budowa stanowiska eksperymentalnego, - opracowanie rysunków; |  |
|  |  |  | W. Kołomyjski | 10% | - częściowe opracowanie koncepcji modulatora zmniejszającego straty łączeniowego w trójpoziomowym przekształtniku NPC, - badania symulacyjne modulatora zmniejszającego straty łączeniowe w trójpoziomowym przekształtniku NPC, |  |
|  |  |  | M. Kaźmierkowski | 10% | - przegląd literatury, - analiza wyników, |  |
| [8]. „A Simple Voltage Sensorless Active Damping Scheme for Three-Phase PWM Converters With an LCL Filter” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 55, No. 4, 2008, pp. 1876-1880 | 30 | 5.468 | M. Malinowski | 95% | - idea układu aktywnego tłumienia rezonansu i estymatora napięcia na kondensatorze w filtrze LCL, - opracowanie algorytmów sterowania do modeli symulacyjnych i eksperymentalnych, - przygotowanie badań symulacyjnych i eksperymentalnych, - przegląd literatury, - opracowanie tekstu; |  |
|  |  |  | S. Bernet | 5% | - analiza wyników, - korekty tekstu | osobne pismo |
| [7]. „Reduction of Switching Losses in Active Power Filters With a New Generalized Discontinuous-PWM Strategy ” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 55, No. 1, 2008, pp. 467-471 | 16 | 5.468 | L. Asiminoaei | 40% | - badania symulacyjne i eksperymentalne - opracowanie tekstu i rysunków; | osobne pismo |
|  |  |  | P. Rodriguez | 20% | - częściowe opracowanie koncepcji modulatora zmniejszającego straty łączeniowego w filtrze aktywnym, - opracowanie koncepcji badań symulacyjnych i eksperymentalnych - korekty tekstu | osobne pismo |
|  |  |  | F. Blaabjerg | 20% | - uwagi do wyników symulacyjnych i eksperymentalnych, - przegląd literatury, - korekty tekstu | osobne pismo |
|  |  |  | M. Malinowski | 20% | - częściowe opracowanie koncepcji modulatora zmniejszającego straty łączeniowego w filtrze aktywnym, - analiza wyników, - korekty tekstu |  |
| [6]. „Comparison of 2.3-kV Medium-Voltage Multilevel Converters for Industrial Medium-Voltage Drives” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 54, No. 6, 2007, pp. 2979-2992 | 74 | 2.216 | D. Krug | 25% | - opracowanie metodologii doboru kondensatorów w przekształtniku wielopoziomowym z kondensatorami o zmiennym potencjale i wykonanie odpowiednich analiz - częściowa analiza sprawności przekształtników wielopoziomowych średniego napięcia - częściowe opracowanie tekstu i rysunków dotyczących porównania przekształtników MSI średniego napięcia, | osobne pismo |
|  |  |  | S. Bernet | 20% | - opracowanie założeń i specyfikacji dla wielopoziomowych przekształtników MSI średniego napięcia, - korekty tekstu | osobne pismo |
|  |  |  | S.S. Fazel | 15% | - częściowa analiza sprawności przekształtników wielopoziomowych średniego napięcia - częściowe opracowanie tekstu i rysunków dotyczących porównania przekształtników MSI,, | osobne pismo |
|  |  |  | K. Jalili | 15% | - częściowe badania symulacyjne dotyczące filtrów LCL dla wielopoziomowych przekształtników średniego napięcia, - korekty tekstu, | osobne pismo |
|  |  |  | M. Malinowski | 25% | - dobór oraz porównanie filtrów pasywnych LCL dla dwu i wielopoziomowych przekształtników MSI średniego napięcia spełniających normy IEEE 519-1992, - częściowe badania symulacyjne dotyczące filtrów LCL średniego napięcia, - analiza wyników, - opracowanie tekstu i rysunków dotyczących filtrów LCL i ich doboru, |  |
| [5]. "Evaluation of Three-Level Rectifiers for Low Voltage Utility Applications" IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 52, No. 2, 2005, pp. 471-482 | 28 | 0.536 | R. Teichmann | 45% | - porównanie dwu i trójpoziomowego przekształtnika MSI niskiego napięcia pod kątem strat w półprzewodnikach mocy, - analiza kosztowa, - przegląd literatury, - częściowe opracowanie tekstu i rysunków. | osobne pismo |
|  |  |  | M. Malinowski | 45% | - dobór oraz analiza porównawcza filtrów pasywnych LCL dla dwu i trójpoziomowego przekształtnika MSI niskiego napięcia spełniającego normy IEEE 519-1992, - badania symulacyjne, - analiza wyników, - częściowe opracowanie tekstu i rysunków, |  |
|  |  |  | S. Bernet | 10% | - opracowanie koncepcji badań porównawczych dwu i trójpoziomowego przekształtnika MSI niskiego napięcia, - korekty tekstu, | osobne pismo |
| [4]. "Active filtering function of tree-phase PWM boost rectifiers under different line voltage conditions" IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 52, No. 2, 2005, pp. 410-420 | 54 | 0.536 | M. Cichowlas | 40% | - budowa modelu symulacyjnego i wykonanie badań, - badania eksperymentalne, - częściowe opracowanie tekstu, |  |
|  |  |  | M. Malinowski | 40% | - opracowanie algorytmów sterowania do modeli symulacyjnych i eksperymentalnych, - analiza wyników, - przegląd literatury, - częściowe opracowanie tekstu, |  |
|  |  |  | D.L. Sobczuk | 5% | - wyprowadzenie równań mocy prostownika MSI z funkcją aktywnej filtracji, |  |
|  |  |  | M. Kaźmierkowski | 5% | - opracowanie założeń do badań symulacyjnych i eksperymentalnych, - korekty tekstu, |  |
|  |  |  | P. Rodriquez | 5% | - częściowe opracowanie koncepcji i wykonanie badań symulacyjnych dla SDRF-PLL, | osobne pismo |
|  |  |  | J. Pou | 5% | - częściowe opracowanie koncepcji i wykonanie badań symulacyjnych dla SDRF-PLL, | osobne pismo |
| [3]. "Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space-Vector Modulation (DPC-SVM)" IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 51, No. 2, 2004, pp. 447-454 | 126 | 0.976 | M. Malinowski | 80% | - idea bezpośredniego sterowania mocy o stałej częstotliwości łączeń DPC-SVM (ang. Direct Power Control Space Vector Modulated) - opracowanie algorytmów sterowania do modeli symulacyjnych i eksperymentalnych, - badania symulacyjne - przegląd literatury, - opracowanie tekstu i rysunków |  |
|  |  |  | M. Jasinski | 10% | - badania eksperymentalne |  |
|  |  |  | M. Kaźmierkowski | 10% | - analiza wyników, - korekty tekstu |  |
| [2]. Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation - A Comparative Study" EPE Journal, Vol. 13, No. 2, 2003, pp. 28-34 | 0 | 0 | M. Malinowski | 90% | - badania porównawcze metod sterowania, - opracowanie algorytmów sterowania do modeli symulacyjnych i eksperymentalnych, - budowa pełnych modeli i badania symulacyjne, - badania eksperymentalne, - opracowanie tekstu i rysunków, |  |
|  |  |  | M. Kaźmierkowski | 10% | - przegląd literatury, - analiza wyników, |  |
| [1]. "A Comparative Study of Control Techniques for PWM Rectifiers in AC Adjustable Speed Drives" - IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 18, No. 6, 2003, pp. 1390-1396 | 83 | 0.986 | M. Malinowski | 80% | - opracowanie założeń do badań porównawczych metod sterowania prostownikiem MSI, - opracowanie algorytmów sterowania do modeli symulacyjnych i eksperymentalnych, - budowa pełnych modeli i badania symulacyjne, - badania eksperymentalne, |  |
|  |  |  | M. Kaźmierkowski | 10% | - przegląd literatury, - częściowa analiza wyników, |  |
|  |  |  | A. Trzynadlowski | 10% | - opracowanie tekstu i rysunków, - częściowa analiza wyników, | osobne pismo |
| PODSUMOWANIE (web of science) | 538 | 31,307 | Indeks H = 10 | Średni udział procentowy 51,25% |  |  |

c) omówienie celu naukowego prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania

Punktem wyjściowym dla prac badawczych po doktoracie była publikacja [1] w której przedstawiono porównanie metod pośredniego i bezpośredniego sterowania mocą w tranzystorowych przekształtnikach napięcia podłączonych do sieci elektroenergetycznej. Przedstawione porównanie pokazało, że żadna z metod sterowania nie jest w stanie jednocześnie zapewnić wszystkich istotnych zalet jakie powinien posiadać tego typu przekształtnik tj.:

- stałej częstotliwości łączeń, która jest szczególnie istotna przy doborze filtra pasywnego łączącego przekształtnik z siecią elektroenergetyczną, co może być osiągnięta poprzez zastosowanie wektorowej modulacji szerokości impulsów (MSI),

- eliminacji pomiaru napięcia przemiennego, poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmów estymacji,

- prawidłowej pracy układu przy zniekształconym i asymetrycznym napięciu linii elektroenergetycznej, przy zastosowaniu odpowiedniej pętli synchronizacji fazy (ang. Phase Locked Loop PLL) i idei wirtualnego strumienia,

- uproszczonej struktury sterowania dającej możliwość zastosowania prostego mikrokontrolera.

Dlatego w publikacji [3] (203 cytowania według Google Scholar) została przedstawiona nowa metoda bezpośredniego sterowania mocą o stałej częstotliwości łączeń DPC-SVM (Direct Power Control Space Vector Modulated) stanowiąca syntezę wcześniejszych układów sterowania i posiadająca jednocześnie wszystkie wyżej wymienione zalety. Rozwiązanie to zostało porównane z wcześniej badanymi metodami sterowania a wyniki przedstawiono w publikacji [2]. Ponadto DPC-SVM zostało opatentowane P-354437 i z powodzeniem wdrożone do przemysłu. W dalszych pracach badano możliwość wykorzystania tej samej metody sterowania w aktywnej filtracji harmonicznych co opisano w [4]. Publikacja ta pokazała na podstawie opracowanych algorytmów sterowania do modeli symulacyjnych i eksperymentalnych, że opracowana metoda sterowania wraz z zastosowanym SDRF-PLL (ang. synchronous double reference frame phase locked loop) jest nie tylko uniwersalna pod względem jej zastosowania ale również odporna na różnego typu zaburzenia napięcia w sieci elektroenergetycznej tj. gwałtowny wzrost lub zapad, zwarcie w jednej fazie, asymetria czy wysoki poziom harmonicznych.

W dalszych pracach skupiono się na możliwości wykorzystania układów wielopoziomych jako przekształtników dołączonych do sieci elektroenergetycznej. W publikacji [5] dokonano analizy porównawczej trójpoziomowego przekształtnika z diodami poziomującymi DCC (ang. Diode-Clamped Converter) i klasycznego układu dwupoziomowego niskiego napięcia (400-690VRMS) pod kątem sprawności energetycznej oraz minimalizacji elementów biernych w filtrze LCL przez który przekształtnik jest dołączony do sieci elektroenergetycznej. Uzyskane wyniki pokazały, że zastosowanie przekształtnika trójpoziomowego niskiego napięcia jest korzystne już od kilkudziesięciu kilowatów a minimalizacja elementów pasywnych w filtrze LCL wynosi 30%. W kolejnej publikacji [6] dokonano analizy porównawczej dwu i wielopoziomowych przekształtników MSI średniego napięcia (2300VRMS). Omówione w publikacji przekształtniki tj. klasyczny dwupoziomowy, trójpoziomowy z diodami poziomującymi (DCC), trójpoziomowy z kondensatorami o zmiennym potencjale FCC (ang. Flying Capacitor Converter), czteropoziomowy FCC oraz pięciopoziomowy złożony z kaskadowo połączonych mostków typu H porównano przy założeniu:

- podobnej sprawności energetycznej na poziomie 99% dla każdego z nich określając przy tym niezbędną moc zainstalowanych łączników, częstotliwość łączeń oraz najbardziej dominującą harmoniczną wysokiego rzędu w napięciu wyjściowym,

- maksymalnej częstotliwości łączeń dla każdego z nich określając sprawność energetyczną oraz najbardziej dominującą harmoniczną wysokiego rzędu w napięciu wyjściowym.

Dla obydwu przypadków i wszystkich typów omawianych przekształtników dobrano i porównano również filtry pasywne LC przy założeniu spełnienia normy jakości energii IEEE 519-1992. Wykazano przy tym, że dla przekształtnika dwupoziomowego nie jest realny dobór filtra pasywnego spełniającego wyżej wymienioną normę, natomiast różnice w wielkości elementów biernych filtra LC pomiędzy pozostałymi przekształtnikami wielopoziomowymi są ponad dziewięciokrotne.

W trakcie prac badawczych nad zastosowaniem i doborem filtrów LCL stosowanych w przekształtnikach wielopoziomowych MSI zaobserwowano, że istotnym problemem jest występowanie w układzie niepożądanego rezonansu. Najczęściej eliminowany on jest poprzez zastosowanie dodatkowych rezystancji tłumiących w samym filtrze LCL znaczącą zmniejszających sprawność energetyczną całego układu, bądź dodanie w algorytmie sterującym przekształtnikiem tak zwanego aktywnego tłumienia rezonansu AD (ang. Active Damping) co z kolei wymaga zastosowania dodatkowych czujników prądu lub napięcia. Dlatego w publikacji [8] zaproponowano nowe rozwiązanie aktywnego tłumienia rezonansu które:

- nie wymaga dodatkowych czujników dzięki zastosowaniu estymatora napięcia na kondensatorze filtra LCL,

- posiada dużą odporność na zmiany parametrów linii elektroenergetycznej i samego filtra,

- ma prostą procedurę strojenia,

- posiada dużą niezawodność i może być stosowane z większością znanych metod sterowania przekształtnikami MSI dołączonymi do sieci elektroenergetycznej.

Przedstawiona metoda aktywnego tłumienia rezonansu wraz z układem sterowania DPC-SVM została również zastosowana w trójpoziomowym przekształtniku DCC wykorzystywanym jako energoelektroniczny sprzęg odnawialnego źródła energii z siecią elektroenergetyczną co opisano w [9]. W publikacji tej przedstawiono również rozwiązanie modulatora wektorowego dla wielopoziomowego przekształtnika MSI pozwalające na minimalizację strat łączeniowych co było rozwinięciem wcześniejszych prac przedstawionych w publikacji [7]. Zastosowanie ulepszonego modulatora pozwoliło na zmniejszenie liczby łączeń od 50-60% i zwiększenie sprawności energetyczną przekształtnika o około 1%.

Intensywne prace badawcze nad wykorzystaniem przekształtników wielopoziomych prowadzone od roku 2004 zaowocowały wieloma referatami konferencyjnymi przedstawionymi w dalszej części autoreferatu oraz publikacjami [10] i [11], które dokonują analizy porównawczej i klasyfikacji w dziedzinie przekształtników wielopoziomowych ich modulacji, sterowania oraz zastosowania. Prace te tylko od roku 2010 były odpowiednio cytowane według Google Scholar 111 i 133 razy. W pracy [10] skupiono się tylko nad przekształtnikami wielopoziomowymi kaskadowymi pod kątem stosowanych topologii oraz metod modulacji i sterowania. Zastosowanie tego typu przekształtników pozwala na uzyskanie bardzo wielu poziomów w napięciu wyjściowym przy stosunkowo niedużej ilości zastosowanych niskonapięciowych łączników tranzystorowych ale wymagane jest wykorzystanie zaawansowanych metod modulacji. W publikacji [11] dokonano analizy porównawczej i sklasyfikowano większość znanych rozwiązań dotyczących przekształtników wielopoziomowych pod katem topologii, modulacji, sterowania i ich stosowania w energetyce, technice napędowej i odnawialnych źródłach energii.

W najnowszej pracy [12] skupiono się nad opracowaniem rozwiązania pozwalającego na wyeliminowanie istotnej wady prostych układów sterowania przekształtnikami z MSI jaką jest czułość na zmiany parametrów linii elektroenergetycznej. Zostało to rozwiązane poprzez zastosowanie dodatkowej pętli regulacji pozwalającej na kompensację w układzie sterowania błędu wynikającego z nieznajomości indukcyjności. Konieczne w takich sytuacjach zastosowanie dodatkowych czujników prądu zostało zastąpione poprzez estymator prądów przemiennych bazujący na znajomości prądu w obwodzie prądu stałego i stanów łączników przekształtnika MSI.

- Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych

5.1. Autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż przedstawione w punkcie 4

Monografie

[1] "Control in Power Electronics - Selected Problems" (Academic Press – USA, 2002), (współautor dwóch rozdziałów)

[2] “Industrial Electronics Handbook” (Taylor & Francis Group – USA, 2011), (współautor rozdziału)

[3] "Selbstgeführte Stromrichter am Gleichspannungszwischenkreis: Funktion, Modulation und Regelung" (Springer Verlag, 2012), (współautor rozdziału)

Czasopisma

[1] M. Rolak, R. Kot, M. Malinowski, Z. Goryca, J.T. Szuster „AC/DC converter with Maximum Power Point Tracking algorithm for complex solution of Small Wind Turbine” Przegląd Elektrotechniczny R.87, No 6/2011, pp. 91-96.

[2] P. Młodzikowski, A. Milczarek, M. Malinowski, „Algorytm sterowania przekształtnikiem DC/AC dla małej elektrowni wiatrowej” Przegląd Elektrotechniczny R.87, No 6/2011, pp. 67-72.

[3] A. Sikorski, M. Korzeniewski, M. Malinowski, „Przekształtnik AC/DC/AC w małej elektrowni wodnej” Przegląd Elektrotechniczny R.87, No 6/2011, pp. 97-100.

[4] Z. Goryca, M. Malinowski “ Generator do elektrowni wiatrowej małej mocy” Napędy i Sterowanie R.13-2011, No 2, pp.58-60.

[5] G. Błajszczak, M. Wasiluk-Hassa, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński „Współczesne systemy przesyłu energii prądem stałym HVDC” Elektroenergetyka No 1(7), 2011, pp. 23-41

[6] Z. Goryca, M. Malinowski „Prądnica do małej, bezprzekładniowej elektrowni wiatrowej” PEMiNE’2010 (XVIII Konferencja „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”, Rytro 26-28 maj, 2010) opublikowane w "Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe No 86/2010" ISSN 0239-3646

[7] Z. Goryca, M. Ziółek, M. Malinowski „Moment zaczepowy wielobiegunowej maszyny z magnesami trwałymi” SME’2010 opublikowane w "Maszyny Elektryczne Zeszyty Problemowe No 88/2010" ISSN 0239-3646

[8] M. Jasiński, M. Malinowski, M.P. Kaźmierkowski, H.C. Sorensen, E. Friis-Madsen, L. christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, D. Świerczyński, T. Platek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, „Sea Wave Energy Converter – Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range” Proceedings of Electrotechnical Institute, Issue 231, 2007

[9] M. Cichowlas, M. Malinowski, M.P.Kaźmierkowski, "A new control strategy for three-phase PWM rectifier with active filtering function" Archives of Electrical Engineering No 3, 2003, pp. 291-302.

[10] M. Malinowski "Adaptive space vector modulation for three-phase two-level PWM rectivier/inverters" Archives of Electrical Engineering No 3, 2002, pp. 281-295.

[11] M. Malinowski "AC-line sensorless control strategies for three-phase PWM rectifiers" Archives of Electrical Engineering No 2, 2002, pp. 217-236,

5.2. Sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Report (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania

Sumaryczny IF wybranych (tzn. przedstawionych w punkcie 4) publikacji według listy JCR 31,307

5.3. Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) and Google Scholar

Łączna liczba cytowań:

- wybranych publikacji (punkt 4) według Web of Science: 538

- wybranych publikacji (punkt 4) według Google Scholar: 928

- wszystkich publikacji według Google Scholar: 1803

5.4. Indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science and Google Scholar

Indeks Hirscha:

- wybranych publikacji (punkt 4) według Web of Science: 10

- wszystkich publikacji według Web of Science: 11

- wszystkich publikacji według Google Scholar: 20

5.5. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach

|  | - "Rodzina jednofazowych (2,3 i 5.5kW) wysokosprawnych i beztransformatorowych systemów przekształtnikowych DC/AC dla elektrowni fotowoltaicznych” ROW-III-108 /2010 (projekt celowy), kierownik - „Badania i rozwój uproszczonej topologii trójpoziomowego przekształtnika AC/DC/AC z diodami poziomującymi do zastosowania w energetyce wiatrowej” N510 651140, (grant badawczy), kierownik - "Badania i rozwój nowej kaskadowej topologii jednofazowego przekształtnika wielopoziomowego MSI" N510 0854 33 (grant badawczy), kierownik - „Nowa metoda bezpośredniego sterowania mocą trójpoziomowego przekształtnika DC/AC pracującego na potrzeby elektrowni wiatrowej” 3 T10A 011 26 (grant badawczy), kierownik. - „Prostownik MSI o bezpośrednim sterowaniu mocą z modulatorem wektorowym (55kW-300kW) na bazie procesora sygnałowego” 6 ZR8 2006 C/06710 (grant celowy), kierownik. - „Trójpoziomowy falownik MSI z biegunem zerowym (55kW-630kW) na bazie nowego procesora sygnałowego”; numer projektu 6 ZR8 2008 C/07056; (projekt celowy), kierownik - „Kompleksowe rozwiązanie małej zmienno-obrotowej elektrowni wiatrowej z modułem magazynowania energii do zastosowań w energetyce rozproszonej” projekt rozwojowy N R01 0015 06/2009, (grant badawczy), kierownik - "Bezczujnikowy napęd falownikowy o bezpośrednim sterowaniu momentem o mocach do 160 kW na bazie procesora sygnałowego" 6 T10 2003 C/06175 (grant celowy), kierownik - „Przekształtnik AC/DC – regulatory predykcyjne” 3T10A05930 (grant badawczy), wykonawca - „Beztransformatorowy układ trójpoziomowego przekształtnika czterogałęziowego dla systemów energetyki odnawialnej" N510 673540, (grant badawczy), wykonawca. - "Development and validation of technical and economic feasibility of a multi MW Wave Dragon offshore wave energy converter"" project UE (VI projekt ramowy UE), wykonawca - “Rozwój i weryfikacja technicznych i ekonomicznych możliwości przybrzeżnego przekształtnika energii fal morskich MW Wave Dragon na poziomie mocy w zakresie kilku megawatów”, nr 248/6.PRUE/2006/7, (grant wspomagający projekt UE), wykonawca - „Opracowanie przekształtników AC/DC dla rozproszonych źródeł energii o zwiększonej odporności na zakłócenia i zmniejszonym negatywnym oddziaływaniu na sieć (typoszereg 5-400 kVA)” projekt rozwojowy N R01 0014 06/2009, (grant badawczy), wykonawca - „Przekształtnik energoelektroniczny AC/DC/AC umożliwiający współpracę generatora asynchronicznego z turbiną wodną lub wiatrową” N R01 0024 06, (grant badawczy) wykonawca - "Bezczujnikowy napęd falownikowy na bazie procesorów sygnałowych nowej generacji" 10T100292000C/5286 (grant celowy), wykonawca - "Nordic Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives (NorFa)" (projekt miedzynarodowy w którym brały udział uczelnie z Finlandii, Szwecji, Danii, Rosji) " |
| --- | --- |

5.6. Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową

- Międzynarodowa nagroda badawcza IEEE IES David Irwin Early Career Award za “Outstanding research and development of modulation and control for industrial electronics converters”(2011)

- Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej (2009) - Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za międzynarodowe osiągnięcia badawcze (2008).

- Zespołowa Nagroda Badawcza Siemensa (2007) - Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej (2007) - Udział we wdrożeniu produktu, który otrzymał: - wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem Premiera RP "Bezczujnikowy napęd falownikowy o bezpośrednim sterowaniu momentem o mocach do 160 kW na bazie procesora sygnałowego"(2006.) - Grand Prix im.Prof. Roberta Szewalskiego na Targach Nauki i Techniki TECHNICON (2005) - Złoty Medal na Targach Automaticon (2006). - Złoty Medal na Targach innowacyjności w Genewie (2006). - Brązowy Medal na Targach Brukseli (2006). - Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS (2008)

- Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Warszawskiej (2005)

- Nagroda za najlepszy artykuł posterowy "Active Filtering Function of Three-Phase PWM Boot Rectifier" na konferencji EPE-PEMC`2004, Ryga, Łotwa (2004).

- Stypendium zagraniczne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych doktorów - Program Kolumb (2003)

- Nagroda Ministra Edukacji i Sportu za udział w książce "Control in Power Electronics -Selected Problems" (2003)

- Nagroda Siemensa za pracę doktorską pt. "Sensorless control strategies for three-phase PWM rectifiers" (2002)

- Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców - Program START (2002)

5.7. Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych

- Tutoriale i referaty zaproszone

[1] “Control of Three-Phase PWM Boost Rectifiers” – IEEE IECON’03, (Roanoke, VA, USA)

[2] “Review and comparative study of control techniques for three-phase PWM boost rectifiers” – EPE-PEMC’04 (Ryga, Łotwa)

[3] “Sensorless Control Strategies for Three-Phase PWM Rectifiers ” International Workshop on Power Electronics for Renewable Energy Systems, 2007 (Alcala, Hiszpania)

[4] “Control and Modulation of PWM Converters for Renewable Energy” - 2nd Annual Symposium on Grid Integration of Wind Energy, 2009 (Terrassa – Barcelona, Hiszpania)

[5] “Control, Estimation and Modulation of Modern PWM Converters for Renewable Energy”, Renewable Electrical Energy Systems Workshop, 2011 (Terrassa – Barcelona, Hiszpania)

- Referaty konferencyjne (z zaznaczeniem w których był brany aktywny udział)

[01] M. Rolak, M. Malinowski „Dual Active Bridge for Energy Storage System in Small Wind Turbine” IEEE Region 8 Conference - Africon’2011, Zambia (na CD) (aktywny)

[02] R. Kot, M. Rolak, M. Malinowski „Comparison of Maximum Peak Power Tracking Algorithms for a Small Wind Turbine” International Conference on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems - Electrimacs’11, France (na CD) (aktywny)

[03] M. Rolak, R. Kot, M. Malinowski, Z. Goryca, J. T. Szuster „Design of Small Wind Turbine with Maximum Power Point Tracking Algorithm” IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE’2011, Poland, pp.1023-1028

[04] P. Mlodzikowski, A. Milczarek, M. Malinowski „ Control algorithm of a DC/AC converter applied in a small wind turbine” IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE’2011, Poland, pp.1006-1010

[05] P. Mlodzikowski, R. Kot, S. Stynski, M. Malinowski „Simulation Study of a Simplified Multilevel AC/DC/AC Converter for a Small Wind Turbine” Power Electronics in Industrial Applications and Renewable Energy - PEIA’11, Doha, Qatar, pp.203-208 (aktywny)

[06] G. Błajszczak, M. Wasiluk-Hassa, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, M. Jasiński „Przegląd współczesnych systemów przesyłu energii prądem stałym HVDC” Aktualne Problemy w Elektroenergetyce - APE’11, Jurata

[07] Z. Goryca, M. Malinowski, A. Pakosz: Sposób minimalizacji momentu zaczepowego w wielobiegunowej maszynie z magnesami trwałymi, XIV Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki PPEEm 2011” Wisła, 2011

[08] S. Rivera, S. Kouro, P. Cortés, S. Alepuz, M. Malinowski, B. Wu, J. Rodríguez „Generalized Direct Power Control for Grid Connected Multilevel Converters” IEEE International Conference on Industrial Technology - ICIT’2010, Chile (na CD)

[09] S. Stynski, J. San-Sebastian, M. Malinowski, I. Etxeberria-Otadui  „Analysis of Multilevel PWM Converter Based on FLC Modules for an AC Traction Application” IEEE International Conference on Industrial Technology - ICIT’09 Australia,2009 (na CD) (aktywny)

[10] F. Huerta, S. Stynski, S. Cóbreces, M. Malinowski, F.J. Rodríguez „Control of Three-Phase Rectifiers Based on Voltage Equation of the PWM Converter” The  Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON’09, Portugal, pp-333-338

# [11] S. Styński, P. Młodzikowski, M. Sędłak, M. Malinowski „Nowa metoda sterowania i modulacji dla jednofazowego przekształtnika MSI z kondensatorami o zmiennym potencjale” Postępy w elektrotechnice stosowanej - PES-7 Kościelisko, 2009.

[12] M. Malinowski, S. Styński, M. P. Kaźmierkowski „Single-Phase Cascade Multilevel PWM Converter Based on FLC Modules with LC Output Sine Filter” IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE’08, Cambridge, UK, 2008 (aktywny)

[13] M. Malinowski, S. Styński, M. P. Kaźmierkowski „Comparison of Single-Phase Cascade Multilevel PWM Converters with LC Output Sine Filter” Symposium Electromagnetic Phenomenain Nonlinear Circuit - EPNC’08, Lille, France, 2008 (aktywny)

[14] M. Twerd, J. Załęski, R.Jacukowicz, M. Malinowski, D. Kopczak „Современный Четырехквадратный Преобразователь С Шимуправленем И Синусоидальной Формой Тока, Потребляемово из Сети”  ПАЗ’08 – Krym, Ukraina, pp. 401-403

[15] M. Jasiński, M. Malinowski, M.P. Kaźmierkowski, H.C. Sorensen, E. Friis-Madsen, D. Świerczyński  „ Control of AC/DC/AC Converter for Multi MW Wave Dragon Offshore Energy Conversion System”, IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE’07, Vigo, Spain, pp.2685-2690, (aktywny)

[16] G. D.Marques, F. Pires, M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski „An Improved Synchronous reference Frame metod for Active Filters” The International Conference on Computer as a tool – IEEE Eurocon’07, Warsaw Poland, pp. 2564-2569

[17] M. Malinowski, S. Styński “Simulation of Single-Phase Cascade Multilevel PWM Converters” The International Conference on Computer as a tool – IEEE Eurocon’07, Warsaw, Poland, pp. 1524-1529,

[18] S. Stynki, W. Kołomyjski, M. Malinowski, " Badania symulacyjne w programie Saber układu sterowania trójpoziomowym przekształtnikiem DC/AC", Modelowanie i symulacja - MIS-4, Kościelisko, Polska, pp. 173-180

[19] M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kazmierkowski, S. Stynki " Control of Variable-Speed Type Wind Turbines Using Direct Power Control Space Vector Modulated 3-Level PWM Converter ", IEEE International Conference on Industrial Technology - ICIT`2006 , Mumbai, India, pp. 1516-1521 (aktywny)

[20] A. López de Heredia, P. Antoniewicz, I. Etxeberria-Otadui, M. Malinowski, S. Bacha "A Comparative Study Between the DPC-SVM and the Multi-Resonant Controller for Power Active Filter Applications ", IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE`2006, Montreal, Canada, pp. 1058-1063 (aktywny)

[21] D. L. Sobczuk, M. Malinowski, " Feedback Linearization Control of Inverter Fed Induction Motor - with Sliding Mode Speed and Flux Observers ", The Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON`06, Paris, France, pp. 1299-1304 (aktywny)

[22] M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kazmierkowski, S. Stynki " DSP/FPGA Control for Variable-Speed Wind Turbines ", The  Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON`06, Paris, France, pp. 5161-5166 (aktywny)

[23] A. López de Heredia, I. Etxeberria-Otadui, M. Malinowski, S. Bacha, D. Roye "Comparison of Integrator-based and Dead-Beat Controllers for Shunt Power Active Filters ", The Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society -  IECON`06, Paris, France, pp. 2329-2334

[24] M. P. Kazmierkowski, R. Bracha, M. Malinowski " Web Based Teaching of Pulse Width Modulation Methods for Three-Phase Two-Level Converters" International Conference on Power Electronics and Motion Control - EPE-PEMC`06, Portoroz, Slovenia, pp.2134-2139 (aktywny)

[25] M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. P. Kazmierkowski, S. Stynki "Advanced DSP Control of 3-level DC/AC Converter for Variable-Speed PMSG" International Conference on Power Electronics and Motion Control - EPE-PEMC`06, Portoroz, Slovenia, pp.889-894 (aktywny)

[26] M. Kazmierkowski, M. Jasiński, M. Malinowski, T. Płatek, S. Styński, P. Antoniewicz, W. Kołomyjski, D. Świerczyński, H. Ch. Soerensen, E. Friis-Madsen, L. Christiansen, W. Knapp, Z. Zhou, P. Igic, "Sea Wave Energy Converter - Wave Dragon MW for Few Megawatts Power Range", Elektrotechnika 2006 Conference, (na CD)

[27] W. Kołomyjski, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski "Adaptive Space Vector Modulator for Three-Level NPC PWM Inverter-Fed Induction Motor " The International Workshop on Advanced Motion Control - AMC`2006, Istanbul, Turkey, pp. 523-528 (aktywny)

[28] M. Malinowski, M.P. Kazmierkowski, S. Bernet "New Simple Active Damping of Resonance in Three-Phase PWM Converter with LCL Filter", IEEE International Conference on Industrial Technology - ICIT 2005, Hong Kong, pp. 861-865 (aktywny)

[29] K. Jalili, M. Malinowski, S. Bernet "Current Controller Design for a Rotor Flux Controlled High Speed Induction Motor Drive Applying Two-Level Voltage Source Converter with Sine LC-Filter" Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation – Pelincec’05, Warsaw, Poland

[30] M. Malinowski "Direct Power Control of Three-Level PWM Converter Connecting PMSG with Grid" Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation – Pelincec’05, Warsaw, Poland (aktywny)

[31] M. Malinowski, W. Szczygiel, M.P. Kazmierkowski, S. Bernet "Simple Sensorless Active Damping Solution for Three-Phase PWM Rectifier with LCL Filter" The Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON’05, Raleight, USA, pp. 987-991 (aktywny)

[32] K. Jalili D, Krug, S. Bernet, M. Malinowski, B. J. C. Filho "Design and Characteristics of a Rotor Flux Controlled High Speed Induction Motor Drive Applying Two-Level and Three-Level NPC Voltage Source Converters" IEEE Power Electronics Specialist Conference – PESC’05, Brasil

[33] M. Malinowski, W. Szczygiel, M.P. Kazmierkowski, S. Bernet "Sensorless Operation of Active Damping Methods for Three-Phase PWM Converters" IEEE International Symposium on Industrial Electronics – ISIE’05, Dubrovnik, Croatia. (aktywny)

[34] K. Jalili, M. Malinowski, S. Bernet, "Rotor Flux Oriented Control of a High Speed Induction Motor Drive Applying a Two-Level Voltage Source Converter with LC- Sine Filter", European Conference on Power Electronics and Applications - EPE`05, 2005, Dresden Germany, (na CD).

[35] M. Malinowski, W. Kołomyjski, M. Żelechowski, P. Wójcik, "Nowy modulator szerokości impulsów w aplikacji przemysłowej", IX Sympozjum - Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENID`2004, Poznań, Polska

[36] M. Cichowlas, M. Malinowski, M. P. Kazmierkowski, "Active Filtering Function of Three-phase PWM Boost Rectifier" International Conference on Power Electronics and Motion Control - EPE-PEMC`04, Riga, Latvia, 2004. (aktywny)

[37] D. Krug, M. Malinowski, S. Bernet "Design and Comparison of Medium Voltage Multi-Level Converters for Industry Application" International Conference on Industrial Application IEEE IAS`04, Seattle, USA, 2004.

[38] M. Malinowski, S. Bernet "Simple Control Scheme of Three-Level PWM Converter Connecting Wind Turbine with Grid" International Conference on Renewable Energy and Power Quality ICREPQ`04, Barcelona, Spain, 2004. (aktywny)

[39] M. Zelechowski, M. Malinowski, P. Kaczynski, W. Kołomyjski, M. Twerd, J. Zaleski "DSP Based Sensorless Direct Torque Control - Space Vector Modulated (DTC-SVM) for Inverter Fed Induction Motor Drives", Problems of Automated Electrodrives Theory and Practice, September 15-20, 2003, Crimea, Ukraine, pp. 90-92

[40] M. Cichowlas, M. Malinowski, "Active filtering Function of Sensorless Controlled Three-Phase PWM Rectifier" Compatibility and Power Electronics - CPE`03, Gdansk-Sobieszewo, 2003. (aktywny)

[41] M. Malinowski, G. Marques, M.P.Kaźmierkowski - "New Direct Power Control of three-phase PWM AC/DC converters under distorted and imbalanced line voltage conditions" – IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE`03, Brasil. (aktywny)

[42] M. Cichowlas, M. Malinowski, M.P.Kaźmierkowski, M. Jasiski, - "DSP based Direct Power Control for three-phase PWM rectifier with active filtering function" – IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE`03, Brasil. (aktywny)

[43] M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, "DSP Implementation of Direct Power Control with Constant Switching Frequency for Three-Phase PWM Rectifiers" – The  Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON`02 ,Spain, 2002.

[44] M. Malinowski, M. Jasiński, M. P. Kaźmierkowski "Simple Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation" International Conference on Power Electronics and Motion Control - EPE-PEMC`02, Croatia, ,2002. (aktywny)

[45] M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski "Direct Power Control of Three-Phase PWM Rectifier Using Space Vector Modulation - Simulation Study" IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE`02 - Italy, 2002, pp. 1114-1118, (aktywny)

5.8. Patenty i współpraca z przemysłem

- Patenty

- Z. Goryca, M. Malinowski, A. Pakosz „Wielobiegunowa prądnica do elektrowni wiatrowej o pionowej oso obrotu i małym momencie zaczepowym” zgłoszenie patentowe P-397885

- Z. Goryca, M. Malinowski „Wielobiegunowa maszyna z magnesami trwałymi o zredukowanym momencie zaczepowym” zgłoszenie patentowe P-395663

- Z. Goryca, M. Malinowski „Wolnoobrotowa prądnica do elektrowni wiatrowej” zgłoszenie patentowe P-392342

- M. Malinowski, M. P. Kaźmierkowski, "Układ bezpośredniego sterowania mocą trójfazowego prostownika PWM" patent P-354437 (zakupiony przez TWERD)

- M. Malinowski "Modulator wektorowy szerokości impulsów przekształtnika" patent P-340113 (zakupiony przez TWERD)

- Współpraca z przemysłem

- Centrum Badawczym ABB w Krakowie, (Polska)

- PSE Operator, (Polska)

- TWERD, (Polska)

- Wave Dragon (Dania),

- Danfoss Drives (Dania),

- Vestas (Dania)

- Omówienie dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej

6.1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych

- Uczestnictwo w programie Erasmus w ramach którego, zostały przeprowadzone wykłady na:

  - Technical University of Lisbon, Portugalia (2002, 2009)

  - Technical University of Wuppertal, Niemcy (2003)

  - Universitat Politecnica de Catalunya, Hiszpania  (2004, 2006, 2011),

  - Technical University of Berlin, Niemcy (2006)

  - University Mondragon, Hiszpania (2009)

- Współpraca naukowa w okresie ostatnich 11 lat

Aalborg University (Dania), University of Nevada (USA), Technische Universitat Berlin TU (Niemcy), University of Cergy-Pontoise (Francja), University of Federico Santa Maria (Chile), ENSEEIHT - Laplace (Tuluza - Francja), ETH Zurich (Szwajcaria), Alcala University (Hiszpania), Technical University of Catalonia (Hiszpania), University of Seville (Hiszpania), Indian Institute of Science, Bangalore (Indie), IKERLAN Technological Research Centre, Mondragón (Hiszpania), Technical University of Lisbon (Portugalia)

6.2. Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji

- Technical Program i Track Co-Chair na 21 konferencjach międzynarodowych:

- IEEE IECON’03, The 29th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (Roanoke, VA, USA),

- IEEE IECON’05 The 31st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (Raleigh, North Carolina, USA),

- IEEE INDIN’05, 3rd IEEE International Conference on Industrial Informatics (Perth, Australia),

- Pelincec’05, Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation (Warsaw, Poland)

- IEEE IECON’06 The 32nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (Paris, France),

- IEEE Eurocon’07, The International Conference on Computer as a tool (Warsaw, Poland),

- IEEE ISIE’07, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (Vigo, Spain),

- IEEE INDIN’07, 5th IEEE International Conference on Industrial Informatics (Vienna, Austria),

- IEEE ICIT’08, IEEE International Conference on Industrial Technology (Chengdu, China),

- IEEE ISIE’08, IEEE International Symposium on Industrial Electronics, (Cambridge, UK),

- IEEE ICIT’09, IEEE International Conference on Industrial Technology (Melbourne, Australia),

- IEEE IECON’09, The 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (Porto, Portugal),

- IEEE ISIE’09, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (Seoul, Korea),

- IEEE ISIE’10, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (Bari, Italy),

- IEEE ICIT’10, IEEE International Conference on Industrial Technology (Valparaiso, Chile),

- IEEE ISIE’11, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (Gdansk, Poland),

- IEEE POWERENG’11, III IEEE International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (Malaga, Spain),

- Electrimacs’11, 10th International Conference on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems (Cergy, France)

- PEIA’11, Power Electronics in Industrial Applications and Renewable (Doha, Qatar)

- IEEE IECON’12, The 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, (Montreal, Canada)

- OPTIM’12, 13th Intenational Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (Brasov, Romania)

- Organizator kilku sesji specjalnych na konferencjach międzynarodowych IEEE:

      - IEEE International Symposium on Industrial Electronics

      - Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society

- Prowadzenie wielu sesji naukowych na konferencjach międzynarodowych organizowanych pod patronatem IEEE

- Udział w komitetach organizacyjnych konferencji:

- REBUS’06, Renewable Energy Based Units and Systems (St. Petersburg, Russia),

- IEEE IECON’09, The 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (Orlando, USA),

- CPE’09, Compatibility and Power Electronics (Badajoz, Spain),

- IEEE IECON’10, The 36th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (Phoenix, USA),

- IEEE ISIE’11, IEEE International Symposium on Industrial Electronics (Gdansk, Poland),

- IEEE IECON’11, The 37th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (Melbourne, Australia),

- CPE’11, Compatibility and Power Electronics (Tallinn, Estonia).

- Odpowiedzialny za granty studenckie na ponad 20 konferencjach z ramienia IEEE Industrial Electronics Society w latach 2005-2009

6.3. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych

„Nordic Network for Multi Disciplinary Optimised Electric Drives (NorFa)” – projekt międzynarodowy we współpracy krajów: Finlandia, Szwecja, Dania, Rosja, Polska

6.4. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami

      - Rodzina jednofazowych (2,3 i 5.5kW) wysokosprawnych i beztransformatorowych systemów przekształtnikowych DC/AC dla elektrowni fotowoltaicznych” ROW-III-108 /2010 (projekt wykonany wspólnie z firmą TWERD)

      - „Prostownik MSI o bezpośrednim sterowaniu mocą z modulatorem wektorowym (55kW-300kW) na bazie procesora sygnałowego” 6 ZR8 2006 C/06710 (projekt wykonany wspólnie z firmą TWERD)

      - „Trójpoziomowy falownik MSI z biegunem zerowym (55kW-630kW) na bazie nowego procesora sygnałowego”; numer projektu 6 ZR8 2008 C/07056; (projekt wykonany wspólnie z firmą TWERD)

      - "Bezczujnikowy napęd falownikowy o bezpośrednim sterowaniu momentem o mocach do 160 kW na bazie procesora sygnałowego" 6 T10 2003 C/06175 (projekt wykonany wspólnie z firmą TWERD)

6.5. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

- Redaktor naczelny IEEE Industrial Electronics Magazine http://ieee-ies.org/index.php/publications/magazine o IF 1,844

- Redaktor pomocniczy IEEE Industrial Electronics Magazine (w latach 2007-2009)

- Redaktor pomocniczy w IEEE Transactions on Industrial Electronics http://tie.ieee-ies.org/ o IF 3,481

- Organizator sesji specjalnej w IEEE Transactions on Industrial Electronics poświęconej przekształtnikom wielopoziomowym MSI (każdy z zakwalifikowanych artykułów był do tej pory średnio cytowany ponad 9 krotnie).

6.6. Członkowstwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych

- Członek AdCom w stowarzyszeniu IEEE Industrial Electronics Society (IES),

- Student Committee Chair w IEEE IES (2005-2009),

- Sekretarz Polskiej Sekcji IEEE (2002-2005),

- Odpowiedzialny za sprawy członkowskie PS IEEE (2006-2009),

- Zastępca przewodniczącego polskiego oddziału IEEE Power Electronics Society PEL-035 i IEEE Industrial Electronics Society IEL-013  nagrodzonego przez IEEE IES w 2010 „Best Chapter Award” (http://www.isep.pw.edu.pl/ies-pels/)

6.7. Opieka naukowa nad studentami

- Promotor i opiekun 11 prac magisterskich,

- Opiekun naukowy studentów z ENSEEIHT - Laplace (Tuluza - Francja) odbywających od 2006 roku 6 tygodniowe staże w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej

6.8. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich

- Obecnie promotor pomocniczy Mgr Pawła Młodzikowskiego „Sterowanie wielopoziomowym przekształtnikiem AC-DC-AC o zredukowanej liczbie łączników” przewód doktorski otwarty 08.02.2012 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

- Konsultant części laboratoryjnej prac doktorskich

      - Dr Marka Jasińskiego, „Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor Drives” (2005)

      - Dr Mariusza Cichowlasa, „PWM Rectifier with Active Filtering” (2004)

      - Dr Wojciecha Kołomyjskiego, „Modulation Strategies for Three-level PWM Converter-fed Induction Machine Drives” (2009)

      - Mgr Sebastiana Styńskiego, „Analysis and Control of Multilevel AC-DC-AC Flying Capacitor Converter Fed from Single-Phase Grid” (2012)

6.9. Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich

- Technische Universitat Berlin TU (Niemcy) - 12 miesięcy (2003/2004r) – Kolumb Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

- University of Cergy-Pontoise (Francja) – 2 tygodnie (2008r)

- University of Federico Santa Maria (Chile) – 2 tygodnie (2008r)

- ENSEEIHT - Laplace (Tuluza, Francja) – 4 tygodnie (2009r)

- ETH Zurich (Szwajcaria) – 4 miesiące (2009/2010r)– Stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej

- Aalborg University(Dania) - 4 tygodnie (2010r) - Vestas Power Program

6.10. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

- Członek TRC (Technical Reference Committee) w Vestas Power Program.

- Członek zespołu wybierającego kandydata na Associate Professora w Aalborg University

6.11. Recenzje projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych

- Recenzje dla FNP w programach Ventures, Start i Kolumb

- Recenzja projektu badawczego dla Fondecyt Nationak Research Funding (Chile)

- Recenzent publikacji w periodykach

  - IEEE Transactions on Power Electronics (IF 3,176)

  - IEEE Transactions on Industrial Application (1,204)

  - IEEE Transactions on Industrial Electronics (IF 3,439)

  - IET Power Electronic Journal (IF 1,018)

- Archiwum Elektrotechniki

- Przegląd Elektrotechniki (IF 0,242)

- Biuletyn Polskiej Akademii Nauk

- Recenzje książek dla wydawnictwa WILEY

- Recenzent i członek komisji oceniającej w następujących pracach doktorskich:

- Joan Salaet i Pereira “Contributions to the use of Rotating Frame control and Space Vector Modulation for multilevel diode-clamped single-phase ac-dc power converters” Universitat Politecnica de Catalunya, Hiszpania (2006)

- Óscar López Sánchez “Space Vector Pulse-Width Modulation for Multilevel Multiphase Voltage-Source Converters” University of Vigo, Hiszpania (2009)

- Santiago Cóbreces Álvarez “Optimization and Analysis of the Current Control Loop of VSCs Connected to Uncertainty Grid through LCL Filters” University of Alcala, Hiszpania (2009)

- Kamran Jalili “Investigation of Control Concept for High-Speed Induction Machine Drives and Grid Side PWM Voltage Source Converters” Dresden University of Technology, Niemcy (2009)

- Baraya Zubiaurre Igor “Series Connection of Power Semiconductors for Medium Voltage Applications” Mondragon University, Hiszpania (2009)

- Sergio Vázquez Pérez „Design of Advanced Control Strategies and Modulation Techniques for Cascaded H-bridge Single Phase Power Converters” University of Seville, Hiszpania (2010)

- Javier Nápoles Luengo „Flexible Pulse-Width Modulation Method for Multilevel Converters” University of Seville, Hiszpania (2010)

- Francisco Huerta Sánchez „Application of Identification and Multivariable Control Techniques for  Grid-Connected Voltage-Source Converters” University of Alcala, Hiszpania (2011)