TEORIA PRZEKSZTAŁTNIKÓW

Kurs elementarny

Zakres przedmiotu:

( 7 dwugodzinnych wykładów :)

W1. Wiadomości wstępne

W2. Przekształtniki sieciowe 1

W3. Przekształtniki sieciowe 2

W4. Złożone i specjalne układy przekształtników sieciowych

W5. Przekształtniki impulsowe napięcia stałego 1

W6. Przekształtniki impulsowe napięcia stałego 2

W7. Falowniki

Prezentacje ustne w czasie wykładów będą stanowiły poszerzony komentarz do przekazanego studentom materiału podstawowego.

W tekście tego materiału zostaną zawarte odnośniki do wskazanej literatury [L...]

Literatura:

[L1]. Tunia H., Barlik R. Teoria przekształtników „ PW 2003

[L2]. Barlik R, Nowak M. „ Technika tyrystorowa” WNT 1994

[L3]. Mikołajuk K. Podstawy analizy obwodów energoelektronicznych PWN 1998

[L4]. Nowak M. Barlik R. i inni Układy energoelektroniczne WNT 1982

[L5] Nowak M. Barlik R. Poradnik Inżyniera Energoelektronika WNT 1998

[L6] Mohan N., Undeland T.M. , Robbins W.P. Power electronics JW&S NJ 1995

W1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

Teoria przekształtników - dział szerokiej dyscypliny - energoelektroniki (ang. Power Electronics, niem. Leistungselektronik). Teoria przekształtników jest przykładem zastosowania metod analizy obwodów do grupy układów zbudowanych z zastosowaniem łączników dwustanowych

Energoelektronika obejmuje następujące działy:

- analiza i projektowanie obwodów przekształtnikowych ( główny przedmiot wykładu: Teoria Przekształtników

- budowa, właściwości i sposób użytkowania elementów tworzących układy przekształtnikowe ( technologie konstrukcji)

- metody i układy sterowania przekształtników.

Zajmując się analizą i opisem właściwości poszczególnych obwodów nie można abstrahować od właściwości i parametrów komponentów ( łączników półprzewodnikowych, elementów magazynujących energię ) a także od specyfiki sterowania przekształtników za pośrednictwem dwustanowych łączników.

Rys.1.1. Przykładowy schemat poboru i konwersji energii elektrycznej z zastosowaniem przekształtników

- Moc stosowanych przekształtników 0,1 W - 10 GW (10 -1 - 10 10)

- Liczba przekształtników ~1010

- W krajach wysokorozwiniętych - 2/3 energii elektrycznej jest „udoskonalane” za pomocą przekształtników. Oznacza to, że energia rozprowadzana przez systemy energetyczne jest swojego rodzaju półproduktem.

# Typowe źródła zasilające

- sieć 50 Hz 1 - 3 fazowa

- baterie akumulatorów i superkondensatorów

- lokalne generatory z silnikami spalinowymi,

- mikroturbiny parowe, wodne, wiatrowe

- ogniwa fotoelektryczne, paliwowe

Odbiorniki ( ogólny podział):

napięcia i prądu stałego

napięcia i prądu zmiennego

- o stałej lub zmiennej częstotliwości

- jedno lub wielofazowe

Podstawowe przemiany energii elektrycznej dokonywane za pomocą przekształtników

Rys.1.2. Bloki reprezentujące podstawowe przemiany w przekształtnikach

Metody opisu i analiza napięć i prądów w obwodach przekształtników:

-podejście klasyczne na podstawie wzorów analitycznych wyznaczonych jako rozwiązanie równań różniczkowych przedziałami czasowymi liniowych powiązanych warunkami brzegowymi. Uzyskuje się tą drogą zależności o charakterze ogólnym.

- analiza komputerowa - symulacja z zastosowaniem standardowych metod numerycznych bazujących na zmiennych stanu z uwzględnieniem przełączanych modeli łączników ( zmienna rezystancja zależnie od stany łącznika)

- analiza spektralna w funkcji częstotliwości służąca do globalnej oceny przebiegów napięcia i prądu wytwarzanych w przekształtnikach.

#### Elementy układów energoelektronicznych [L1: str 9-35] ([L5: str275-333],

Przyrządy półprzewodnikowe mocy - łączniki sterowane w pierwszym stopniu analizy traktowane są często jako idealne z punktu widzenia charakterystyk napięciowo - prądowych (UF = 0 przy przewodzeniu , IDR =0 przy blokowaniu i w stanie zaworowym) i czasów przełączania (tS = 0) . Można powiedzieć, że idealne łączniki energoelektroniczne są bezstratne.

Rys.1.3. Charakterystyki napięciowo-prądowe idealnego łącznika

Charakterystyki elementów rzeczywistych są ograniczone do wybranych ćwiartek układu U-I. ( Rys.4)

Rys.1.4. Charakterystyki idealne łączników rzeczywistych

Rys.1.5. Modele łączników energoelektronicznych w stanie przewodzenia i w stanie blokowania i zaworowym

Charakterystyki rzeczywiste przyrządów są dla poszczególnych stanów interpretowane jako połączenie rezystancji i źródeł napięcia lub prądu. Spadek napięcia na łączniku przewodzącym prąd I stanowi jeden z podstawowych parametrów;

UF=UTO+IrF

Dla tak zdefiniowanej charakterystyki przewodzenia można wyznaczyć moc strat przewodzenia dla okresowych przebiegów prądu

Pstrprzew=UTOI(AV)+rFI(RMS)2

Charakterystyki dla stanów blokowania i zaworowego są zwykle reprezentowane przez rezystancję dążącą do nieskończoności . Podstawowym parametrem dla tych stanów jest dopuszczalna wartość napięcia wynikająca z wytrzymałości napięciowej złączy p-n w krzemie (napięcie przebicia lawinowego)

Rys.1.6. Charakterystyki w stanie blokowania i zaworowym z uwzględnieniem zjawiska przebicia.

Podstawowe maksymalne parametry statyczne charakteryzujące najczęściej stosowane łączniki półprzewodnikowe zestawiono w tablicy z rys 1.7

Rys.1.7. Tabela przedstawiająca właściwości powszechnie stosowanych łączników półprzewodnikowych.

(UR – napięcie wsteczne,  UD – napięcie zgodne blokowane)

Rys.1.8 . Uproszczone przebiegi prądów i napięć i mocy strat łączników podczas załączania i wyłączania.

Poza charakterystykami statycznymi właściwości łączników opisują parametry dynamiczne tak jak to przedstawiono na rysunku 1.7. Poza typowymi wartościami czasów ton i toff, proces załączania i wyłączania jest opisany za pomocą wartości energii traconej przy przełączaniu zdefiniowanej następująco

Eon=tt+tonu(t)i(t)dt oraz Eoff=tt+toffu(t)i(t)dt

Na podstawie dostarczonych przez producenta wartości energii przełączania sprowadzonych do rzeczywistych wartości napięcia i prądu, przy których dokonywane jest przełączanie można wyliczyć moc straty łączeniowych korzystając z wzoru

Pstrlacz=fS(Eon+Eoff)

Od parametrów dynamicznych zależy częstotliwość łączeń osiągana przez poszczególne rodzaje i typy łączników. Na wykresie z rysunku 1.9 zaprezentowano orientacyjny podział zastosowań poszczególnych typów łączników w zależności od przełączanej mocy i częstotliwości łączeń.

Rys.1.9. Wykres obrazujący typowe zakresy zastosowań łączników w dziedzinie mocy i częstotliwości łączeń

Pytanie: Dlaczego MOS jest szczególnie użyteczny w przekształtnikach na niskie napięcia. Jak obliczać moc strat przewodzenia dla MOS-ów.

PODSTAWOWE ZALEŻNOŚCI STOSOWANE PRZY OPISIE I ANALIZIE OBWODÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH

[L3; str 16-36]

Analiza spektralna:

## Przebiegi napięć i prądów formowanych w przekształtnikach mają z reguły formę okresowych odkształconych. Metoda analizy spektralnej oparta na rozkładzie na szereg Fouriera jest niezwykle efektywnym narzędziem umożliwiającym scharakteryzowanie i porównanie właściwości określonych przebiegów.

Rys.10. Przykładowy przebieg prądu stosowny do analizy spektralnej z zastosowaniem szeregu Fourier’a

## I tak dla przykładowego przebiegu prądu jak na rys.10 można wyznaczyć szereg nieskończony o postaci:

i(t)=I0+k=1∞Ikmsin(ωkt+ϕk)

gdzie:

I0=1Ttt+Ti(t)dt;..Ikm=Iak2+Ibk2;⋅ϕk=arctgIakIbk

Iak=2Ttt+Ti(t)coskωtdt;...Ibk=2Ttt+Ti(t)sinkωtdt

Powyższe wzory mogą być oczywiście stosowane w formie odpowiadającej prezentacji przebiegu w uogólnionej postaci jako funkcja kąta t (okres T odpowiada kątowi 2).

Przy analizie spektralnej w szeregu wypadków szczególne znaczenie ma pierwsza harmoniczna zwana podstawową bądź użyteczną. Wyższe harmoniczne zwykle mają charakter pasożytniczy i podejmowane są działania dla ich usunięcia lub minimalizacji. Dla oceny przebiegu badana jest relacja pomiędzy harmoniczną podstawową a sumą wyższych harmonicznych harmonicznymi

#### Wartość średnia, skuteczna, całkowity współczynnik deformacji

Wartość średnia ( AV - average) odpowiada składowej zerowej w szeregu Fouriera.

### Wartość średnia w obwodach napięcia i prądu stałego spełnia funkcję składowej podstawowej - użytecznej. Warunek zerowej wartości napięcia średniego na indukcyjności oraz prądu średniego w kondensatorze jest często w analizie równoznaczne ze spełnieniem warunku stanu pracy ustalonej ( quasi-ustalonej).

IAV=1Ttt+Ti(t)dt

Wartość skuteczna ( RMS - root-mean square) definiowana jako wartość prądu stałego która płynąc przez rezystancję wywołuje takie same straty mocy jak rozpatrywany okresowy przebieg o dowolnym kształcie.

IRMS2R=1Ttt+Ti2(t)Rdt czyli IRMS=1Ttt+Ti2(t)dt !

Definicja wywodzi się z potrzeby charakterystyki fali prądu ale okazała się również użyteczna w odniesieniu do napięcia

Wartość skuteczna przebiegu odkształconego w domenie harmonicznych jest określona wzorem

IRMS2=I1RMS2+I2RMS2+...IkRMS2=k=1∞IkRMS2

Dla oceny deformacji przebiegu w porównaniu z przebiegiem odpowiadającym pierwszej harmonicznej ( użytecznej ) stosuję się powszechnie całkowity współczynnik deformacji(THD - total harmonic distortion) zdefiniowany jak następuje:

THD=k=2∞IkRMS2I1RMS100%

Ponieważ wyznaczenie sumy wyższych harmonicznych jest trudne wzór można przekształcić do postaci, w której korzysta się z wartości skutecznej przebiegu odkształconego i wartości skutecznej pierwszej harmonicznej:

THD=IRMS2−I1RMS2I1RMS100%

Problem: Wyznaczyć wartości skuteczne prądu oraz THD dla fali o kształcie jak na rysunku w funkcji parametrów oznaczonych na wykresach.

Rys.1.12

Problem. Wyznaczyć jak zawartość 1 i 3 harmonicznej zależy od kąta w przebiegu podanym na rys.

Rys.2.12

Pytanie: Podać wykres prążków spektrum do 10 harmonicznej dla przebiegów na rys. 2.13.

Rys.2.13.